TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SU-I Priedangos Sprogimo Atsparus Liukas

Išorinis atidarymas  |  800 × 800 mm  |  ≥ 900 kPa (9 bar)

# 1. Bendroji informacija

| Produkto identifikacija |  |
| --- | --- |
| Produkto pavadinimas | SU-I Priedangos sprogimo atspari liuka (išorinis atidarymas) |
| Modelis / kodas | SU-I 800×800 |
| Gamintojas | Atmas Group Oy |
| Gamintojo adresas | Arielinkatu 2, 00540 Helsinki, Suomija |
| El. paštas / Tinklalapis | info@fogo.lt ¦ www.priedanga72.lt |
| Paskirtis | Avarinis išėjimas iš civilinės saugos priedangos (liukas) |
| Atidarymo kryptis | Išorinė |

# 2. Matmenys ir svoris

| Geometriniai parametrai |  |
| --- | --- |
| Angos matmenys (liuko anga) | 800 × 800 mm |
| Bendras rėmo išorinis matmuo | 980 × 980 mm (pagal brėžinį DU-I 800×800) |
| Liuko lapo storis | 183 mm (pagal brėžinį) |
| Rėmo gylis / montavimo gylis | 90 mm (pagal brėžinį) |
| Bendras gaminys su rėmu (H) | ~816 mm atvira padėtis (pagal brėžinį) |
| Svoris | Reikalingas atskiras užklausimas gamintojui |
| Montavimo schema | Brėžinys Nr. DU-I Hatch 800×800, mastas 1:10, A1 formatas |

# 3. Techniniai ir eksploataciniai parametrai

| Apsaugos charakteristikos |  |
| --- | --- |
| Sprogimo slėgio atsparumas | ≥ 900 kPa (9 bar) – pagal civilinės saugos techninius normatyvus |
| Dujų sandarumas | Taip – guminis sandarinimas (rubber seal) |
| Skeveldros / balistinė apsauga | Pasirenkama – galima papildomai sumontuoti šarvinius lakštus |
| Ugniai atsparumas | Nėra |
| Atidarymo kryptis | Išorinė |
| Užrakinimo mechanizmas | Daugiataškinė užrakinimo sistema su krumpliaračio mechanizmu (gear mechanism) |
| Konstrukcija |  |
| Liuko varčios konstrukcija | Sustiprintų sijų ir dengiamųjų lakštų konstrukcija (reinforced beams with cover plates) |
| Pagrindinė medžiaga | Plienas (struktūrinis / inžinerinis –tiksli markė nurodoma pagal gamintojo techninių duomenų lapą) |
| Paviršiaus apdaila | Antikorozinė danga (atskirai specifikuojama pagal gamintojo dokumentus) |
| Sandarinimas | Guminis tarpiklis (rubber seal) visu perimetru |

# 4. Montavimo reikalavimai

| Montavimo duomenys |  |
| --- | --- |
| Montavimo galimybės | Įliejimas į gelžbetoninę konstrukciją (casting) arba pritvirtinimas prie esamos konstrukcijos (retrofit) |
| Vyrių variantas | Kairinis arba dešininis (right / left) |
| Rekomenduojama angos konstrukcija | Gelžbetonis arba plieno rėmas pagal apskaičiavimą (≥ 900 kPa apkrova) |
| Priėjimas aptarnavimui | Min. 800 mm laisvas atstumas iki lubų ir/arba šono, pagal architektūrinį sprendinį |
| Lygis / įleidimas | Liukas montuojamas su grindų / lubų paviršiumi; žiūrėti brėžinį |
| Papildomos sąlygos | Detalus montavimo vadovas – gaunamas iš gamintojo po produkto užsakymo |

# 5. Normatyvinė atitiktis

| Standartai ir normatyvai |  |
| --- | --- |
| Projektavimo normos | STR 2.07.02:2024, LST EN ISO 22359:2025 |
| Sprogimo slėgio norma | ≥ 900 kPa (9 bar) pagal CDS technines normas (existing technical norms for civil defence shelters) |
| CE ženklinimas | Patikrinti su gamintoju (priklauso nuo šalies ir taikomų normų) |
| Sertifikatai / bandymų protokolai | Prašyti iš Atmas Group Oy (tiekiami pagal užklausą) |
| Aplinkosauginis produkto deklaravimas (EPD) | Tikrinti su gamintoju |

# 6. Papildomos parinktys

| Pasirenkamos funkcijos |  |
| --- | --- |
| Skeveldros / balistinė apsauga | Šarviniai balistinio plieno lakštai – pagal pap. užsakymą |
| Atsparumas ugniai | Nėra |
| Montavimo variacija | Kairinis / dešininis atidarymas |
| Montavimo būdas | Casting (įliejimas) arba retrofit (pritvirtinimas) |
| RAL spalva | Nurodyti projektuojant (standartinė – antikorozinė danga) |

# 7. Eksploatacija ir priežiūra

| Priežiūros reikalavimai |  |
| --- | --- |
| Periodinis tikrinimas | Privalomas kasmetinis patikrinimas – sandarinimo guma, užrakinimo mechanizmas |
| Tepimas | Krumpliaračio mechanizmas tepamas pagal gamintojo rekomendacijas |
| Sandariklio keitimas | Guminį tarpiklį keisti tik pažeidus arba pagal gamintojo nurodytą laikotarpį |
| Garantija | 2 metai. Garantija pratęsiama jei produktas prižiūrimas atestuoto Tikrintojo, pagal Gamintojo nurodytas sąlygas |

# 8. Kontaktai ir papildoma informacija

| Tiekėjas / Montuotojas |  |
| --- | --- |
| Įmonė | Laudo UAB |
| Adresas | Vytenio g. 6 – 312, Vilnius |
| Tel. | +370 686 83633 |
| El. paštas | info@fogo.lt |
| Tinklalapis | www.atmasgroup.com / www.priedanga72.lt |
| Produkto puslapis | https://www.atmasgroup.com/shelter-blast-hatches-list/su-i-shelter-blast-hatch |

Pastaba: Ši techninė specifikacija parengta remiantis gamintojo viešai skelbiama informacija ir pateiktu brėžiniu. Galutiniai techniniai duomenys (svoris, tikslus rėmo konstrukcija, sertifikatai, montavimo vadovas) turi būti patvirtinti tiesiogiai su Atmas Group Oy arba Laudo UAB prieš įtraukiant produktą į projektą.