TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SU-I / SU-IV Priedangos Sprogimui Atsparus Liukas

Viršutinis atidarymas (dujiniai amortizatoriai)  |  800 × 800 mm  |  1 / 4 / 9 bar (100 / 400 / 900 kPa)

# 1. Bendroji informacija

| Produkto identifikacija |  |
| --- | --- |
| Produkto pavadinimas | SU-I Priedangos sprogimui atsparus liukas (išorinis atidarymas) |
| Modelis / kodas | SU-I (viršutinis atidarymas / top opening) |
| Gamintojas | Atmas Group Oy |
| Gamintojo adresas | Arielinkatu 2, 00540 Helsinki, Suomija |
| El. paštas / Tinklalapis | info@fogo.lt │ www.priedanga72.lt |
| Paskirtis | Avarinis išėjimas iš civilinės saugos priedangos (viršutinis liukas su dujiniais amortizatoriais) |
| Atidarymo kryptis | Išorinė (top opening) – liukas atdaromas aukštyn, prilaikomas dujiniais amortizatoriais (gaslift) |

# 2. Matmenys ir svoris

| Geometriniai parametrai |  |
| --- | --- |
| Angos matmenys (liuko anga) | 800 × 800 mm, galimi ir kiti dydžiai |
| Montavimo schema | Pagal gamintojo brėžinį |
| Svoris | Pagal modelį |

# 3. Techniniai ir eksploataciniai parametrai

| Apsaugos charakteristikos |  |
| --- | --- |
| Sprogimo slėgio atsparumas | 1 bar (100 kPa) / 4 bar (400 kPa) / 9 bar (900 kPa) – trys variantai (pagal užsakymą) |
| Dujų sandarumas | Taip – guminė tarpinė (rubber seal) visu perimetru |
| Skeveldros / balistinė apsauga | Pasirenkama – galima papildomai sumontuoti šarvinius balistinio plieno lakštus |
| Ugniai atsparumas | Nėra |
| Atidarymo kryptis | Viršutinė, išorinė (top opening) |
| Užrakinimo mechanizmas | Daugiataškė užrakinimo sistema su svirčių arba krumpliaračio mechanizmu (priklauso nuo modelio) |
| Konstrukcija |  |
| Liuko varčios konstrukcija | Sustiprintų sijų ir dengiamųjų lakštų konstrukcija (reinforced beams with cover plates) |
| Atidarymo mechanizmas | Dujiniai amortizatoriai (gaslift supports) – liuką laiko atviroje padėtyje horizontaliai |
| Pagrindinė medžiaga | Plienas (struktūrinis / inžinerinis – tiksli markė nurodoma pagal gamintojo techninių duomenų lapą) |
| Paviršiaus apdaila | Antikorozinė danga (atskirai specifikuojama pagal gamintojo dokumentus) |
| Sandarinimas | Guminė tarpinė (rubber seal) visu perimetru |

# 4. Montavimo reikalavimai

| Montavimo duomenys |  |
| --- | --- |
| Montavimo galimybės | Įliejimas į gelžbetoninę konstrukciją (casting) arba pritvirtinimas prie esamos konstrukcijos (retrofit) |
| Vyrių variantas | Kairinis arba dešininis (right / left) |
| Rekomenduojama angos konstrukcija | Gelžbetonis arba plieno rėmas pagal apskaičiavimą (atitinkantis pasirinktą slėgio klasę) |
| Aukštis virš liuko | Min. laisvas aukštis virš liuko turi užtikrinti netrukdomą viršutinį atidarymą – tikslinti su gamintoju |
| Lygis / įleidimas | Liukas montuojamas lygiai su grindų / lubų paviršiumi; žiūrėti gamintojo brėžinį |
| Dujiniai amortizatoriai | Sumontuojami gamykloje; prieš montavimą patikrinti, ar nepažeisti transportavimo metu |
| Papildomos sąlygos | Detalus montavimo vadovas – gaunamas iš gamintojo po produkto užsakymo |

# 5. Normatyvinė atitiktis

| Standartai ir normatyvai |  |
| --- | --- |
| Projektavimo normos | STR 2.07.02:2024, LST EN ISO 22359:2025 |
| Sprogimo slėgio norma | 100 / 400 / 900 kPa pagal CDS technines normas (existing technical norms for civil defence shelters) |
| Sertifikatai / bandymų protokolai | Prašyti iš Atmas Group Oy (tiekiami pagal užklausą) |

# 6. Papildomos parinktys (pagal užsakymą)

| Pasirenkamos funkcijos |  |
| --- | --- |
| Skeveldros / balistinė apsauga | Šarviniai balistinio plieno lakštai – pagal pap. užsakymą |
| Atsparumas ugniai | Nėra |
| Sprogimo slėgio klasė | 1 bar / 4 bar / 9 bar – nurodyti užsakant |
| Montavimo variacija | Kairinis / dešininis atidarymas |
| Montavimo būdas | Casting (įliejimas) arba retrofit (pritvirtinimas) |
| RAL spalva | Nurodyti projektuojant (standartinė – antikorozinė danga) |

# 7. Eksploatacija ir priežiūra

| Priežiūros reikalavimai |  |
| --- | --- |
| Periodinis tikrinimas | Privalomas kasmetinis patikrinimas – sandarinimo guma, užrakinimo mechanizmas, dujiniai amortizatoriai |
| Dujinių amortizatorių tikrinimas | Reguliariai tikrinti, ar amortizatoriai išlaiko liuką atviroje padėtyje; keisti pagal gamintojo nurodytą laikotarpį |
| Tepimas | Užrakinimo mechanizmas sutepamas pagal gamintojo rekomendacijas |
| Sandariklio keitimas | Guminę tarpinę keisti tik pažeidus arba pagal gamintojo nurodytą laikotarpį |
| Garantija | 2 metai. Garantija pratęsiama jei produktas prižiūrimas atestuoto Tikrintojo, pagal Gamintojo nurodytas sąlygas |

# 8. Kontaktai ir papildoma informacija

| Tiekėjas / Montuotojas |  |
| --- | --- |
| Įmonė | Laudo UAB |
| Adresas | Vytenio g. 6 – 312, Vilnius |
| Tel. | +370 686 83633 |
| El. paštas | info@fogo.lt |
| Tinklalapis | www.atmasgroup.com / www.priedanga72.lt |
| Produkto puslapis | https://www.atmasgroup.com/shelter-blast-hatches-list/su-i-shelter-blast-hatch--(outward-opening) |

Pastaba: Ši techninė specifikacija parengta remiantis gamintojo viešai skelbiama informacija. Galutiniai techniniai duomenys (svoris, tikslus rėmo konstrukcija, sertifikatai, montavimo vadovas) turi būti patvirtinti tiesiogiai su Atmas Group Oy arba Laudo UAB prieš įtraukiant produktą į projektą.